Lubniewice, dnia 23.05.2006 r .

Nr sprawy: WG.ZP-0710/05/06

WNIOSEK z dnia 23.05.2006 r.

Rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na:

- Przedmiot zamówienia – oznaczenie wg:

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.23.31.23, 45.23.32.26

Inne odpowiedniej nomenklatury (np. CPA / NACE / CPC)………………….

…………………………………………………………………………………

Polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane………….

…………………………………………………………………………………

Istniejacy budynek przeznaczony do przebudowy jest obiektem parterowym , dwusegmentowym. Segment głó…wny mieści salę zebrań ze sceną i zapleczem sceny oraz zaplecze socjalne w którym zlokalizowane sa sanitariaty , pomieszczenie koła Gospodyń Wiejskich oraz magazynki .Przebudowa obejmowa będzie następujacy zakres: SALA WIDOWISKOWA : - rozbiórkę istniejącego parkietu wraz ze ślepą podłogą , - renowacja tynków na scianach zewnętrznych wraz z częściową wymiana tynków w miejscach odparzeń i ubytków , - wymianę istniejacej stolarki okiennej drewnianej z okien skrzynkowych na okna drewniane zaspolone przy zachowniu istniejacych wymiarów i, kształtu i podziału okien. - Wymianę istniejacej posadzki z wykładziny rulonowej na scenie i pomieszczeniach przyległych do sceny wraz z wymianą podłogi drewnianej. - Malowanie ścian wewnętrznych sali dwukrotne farbami emulsyjnymi oraz malowanie stropu i elementów drewnianych, - Wymianę parapetów drewnianych na parapety z postfomingu - Zamuroiwanie dwóch otworów okiennych z odtworzeniem tynku wewnętrznego i zewnętrznego , - wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę na sali zebrań , - wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej , - wykonanie podłogi ślepej na legarach drewnianychułożonych krzyżowo , wykonanych z krawędziaków sosnowych o przekroju 8 x 8 cm o rozstawie co 60 cm. - Wykonanie parkietu dębowego wraz z jego oblistowwaniem i trzykrotnym lakierowaniem . ZAPLECZE SOCJALNE - rozebranie istniejących ścian działowych , - rozebranie posadzek cementowych , lastrikowych i płytkowych , - wykonanie nowego podziału pomieszczeń poprzez budowę ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm i 6 cm , - wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjami termiczną i przeciwwilgociowa , - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej , - częściowe skucie istniejących tynków wewnętrznych w miejscach ułożenia płytek ściennych , - obłożenie ścian pomieszczeń mokrych i ustępów płytkami glazurowanymi do wysokości 205 cm od poziomu posadzki , - wykonanie stropu podwieszonego z płyt nidagips na stelażu stalowym , - malowanie pomieszczeń - ułożenie posadzek z kamieni sztucznych w ustępach i pomieszczeniach technologicznych kuchni , - przebudowe wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej z dostosowaniem do nowych potrzeb , - przebudowe wewnętrznej instalacji elektrycznej w zapleczu socjalnym , ustępach i zapleczu kuchennym, - wykonanie instalacji wentylacyjnej z prostokatnych rur stalowych z montażem wentylatorów w kazdym pomieszczeniu wentylowanym , uruchamianych włacznikiem oswietlenia w pomieszczeniach sanitarnych lub samodzielnym wyłacznikiem pradu w pomieszczeniach technologicznych, ROBOTY ZEWNETRZNE . - Naprawa istniejącego pokrycia dachowego z papy asfaltowej poprzez nałożenie łat w miejscach spękań oraz nacięcie i zaklejenie istniejących pęcherzy , - Wykonanie jednej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na istniejacym pokryciu dachowym , - wykonanie dobudówki – wiatrołapu przy wejściu od strony południowej . DOPROWADZENIE MEDIÓW - Dostawa wody: - z istniejącej sieci wodociągowej na terenie posesji . - Odprowadzenie ścieków: - do wewnętrznej sieci sanitarnej na terenie posesji. - Odprowadzenie wody deszczowej- powierzchniowe. - Dostawa energii elektrycznej- z istniejącego przyłącza na terenie posesji. TECHNOLOGIA BUDOWY – KONSTRUKCJA – Roboty budowlane, konstrukcyjne projektuje się w technologii tradycyjnej, ich zakres obejmował będzie rozbiórkę istniejących scianek dziełowych , podłóg i posadzek , zamurowanie części istniejacych otworów okiennych i drzwiowych , wykonanie ścianek działowych , wykonanie ław fundamentowych i zewnetrznych ścian wiatrołapu , płyty bstropodachowej monolitycznej , żelbetowej gr. 15 cm oraz pokrycia dachowego nad wiatrołapem. Fundamenty wiatrołapu - - ławy żelbetowe monolityczne wykonane z betonu B 20 , zbrojonego stalą 18G2 , o średnicy 14 mm w ilości 4 pręty obwodowo . Głębokość posadowienia ław fundamentowych – 80 cm poniżej istniejącego terenu... Ściany konstrukcyjne wiatrołapu : - ściany fundamentowe – wykonane z bloczków betonowych M2 , murowanych na zaprawie cementowej . Grubość ścian fundamentowych 24 cm. – obustronnie tynkowane tynkiem cementowym kat II i ocieplone od wewnątrz styropianem gr. 5 cm . Izolacja pionowa ław – papa asfaltowa na lepiku asfaltowym . Izolacja pionowa – 2 x izolbet R.. - ściany przyziemia – gazobetonowe wykonane z blczków o wymiarach 59 x 24 x 24 cm , murowanych na zaprawie wapienno- cementowej . Grubość ścian zewnętrznych wiatrołapu 24 cm . Sciany obustronnie tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym gładkim , malowanym farbami emulsyjnymi. - zamurowania w istniejących ścianach wewneętrznych i zewnętrznych – bloczki gazobetonowe na zaprawie cementowo-wapiennej . grubość ścian – zgodna z istniejącymi ścianami w których istnieją otwory przeznaczone do zamurowania. Nadproża - okienne i drzwiowe żelbetowe prefabrykowane typu L 19 , długość oparcia na murze min. 15 cm Dach - dach płaski, kryty papą asfaltową na lepiku . Po naprawie istniejacego pokrycia projektuje się wykonanie jednej warstwy papy termozgrzewalnej. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA - Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm i 6 cm , obustronnie tynkowane .Przewody wentylacyjne rury wentylacyjne stalowe z blachy emaliowanej gr 0,55 mm o przekroju 14 x 14 cm . . -Stolarka okienna: istniejaca drewniana do wymianay na stolarkę drewniana zespolona z szybami termoizolacyjnymi o wsp. K mniejszym niż 1,1 . Stolarka okienna nowoprojektowana musi zachowa wymiarty oraz podział wg istniejących okien. Okna osadzi na kołki rozporowe oraz piuanke poliuretanową. Kolor stolarki okiennej – biały. - Drzwiowa : - drzwi i przeszklenia wejściowe – PCV białe.. - drzwi wewnętrzne w części socjalno – kuchennej – płycinowe . Drzwi wejściowe pełne , drzwi do kabin sanitarnych – przeszklone , z kratka nawiewną .Drzwi w oscieżnicach stalowych FD 7. -Ocieplenie: - ścian zewnętrznych -Styropian gr. 10 cm - dach wiatrołapu – płyty styropianowe j gr. 15 cm. Układane na wierzchu konstrukcji. - Sufity podwieszane : w zapleczu socjalnym i ustępach projektuje się wykonanie sufitu podwieszonego z płyt NIDAGIPS gr. 12,5 mm ,na ruszcie stalowym z kształtowników zimnogiętych C 100 o rozstawie co 60 cm. Zamocowanych do istniejącego stropu nad parterem oraz zewnetrznych i wewnetrznych ścianach nośnych. Płyty NIDAGIPS zamocować do stalowego rusztu podwójnego wykonanego z kształtowników C 100 x 27 i rozstawie co 60 cm w obu kierunkach. - Wentylacja w Sali zebrań wymuszona mechaniczna poprzez wywietrzak dachowy WD 35 zamocowany nad attyka . Kanały wyntylacyjne wykonać z rur stalowych powlekanych , o przekroju 14 x 14 cm pozwalajace na równomierne wentylowanie całej przestrzeni . W pomieszczeniach sanitarnych – mechniczno – grawitacyjna uruchamiana włącznikiem oświetlenia , ze zwłoka czasowa . W pomieszczeniu kuchennym – mechaniczno – grawitacyjna oraz miejscowa – okap wentylacyjny nad urządzeniami grzewczymi. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - 13.4 - Tynki wewnętrzne - - wapienno – cementowe kat. IV, szpachlowane. Ściany w pomieszczeniach mokrych ( wc, łazienka, zaplecza kuchennego ) wyłożone glazurą koloru białego do wys. 2 m – Posadzki i podłogi: - -w sali zebrań po rozbiórce istniejacego parkietu wraz z podbudowa należy wykona podbudowę z betonu B 10 gr. 8 cm . Na podbudowie wykona izolację z folii PCV gr. 0,3 mm oraz izolację termiczna z płyt styropianowych gr. 5 cm , odmiany 15 . Na izolacjach wykona warstwe wyrównawczą z zaprawy cementowej M 10 , gr. 4 cm . Warstwe wierzchnia stanowi będzie parkiet debowy ułożony na ślepej podłodze gr, 32 mm uożonej na legarach uożonych krzyżowo o rozstawie w obu kierunkach co 60 cm . Legary wykona z krawędziakó sosnowych o przekroju 8 x 8 cm . Pod legarami wykona izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej. Parkiet po ocyklinowaniu polakierować trzykrotnie lakieramio ekologicznymi. Przy ścianach wewnętrznych wykona listwę drewniana wysokości 8 cm. - - w pomieszczeniach kuchennych i ustępowych oraz na korytarzach – po rozbiórce istniejącej posadzki projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV gr. 0,3 mm oraz izolacji termicznej z płyt styropianowych odmiany 12 , gr. 5 cm . Na izolacjach projektuje się wykonanie posadzki z zaprawy cementowej M 10 gr. 4 cm . Na posadzce cementowej ułoży płytki terakotowe lub gressowe zgodnie z opisami na rzucie przyziemia. - - Scena i pomieszczenia przy scenie – po rozbiórce istniejącej podłogi drewnianej ułoży legary o przekroju 8 x 8 cm o rozstawie co 60 cm i wykona podłogę lepa z desek gr. 25 mm. Na podłodze ślepej ułoży wykładzinę PCV typu Gamrat Winigam Rekord z listwami przyściennymi.. – Parapety: Z POSTFORMING- z niewielkim wyciągiem poza lico ścian ze względu na konieczność zapewnienia swobodnej konwekcji powietrza nad grzejnikiem. - - Armatura sanitarna ponad standardowe, koloru białego (np. KOŁO) z pełnym wyposażeniem - - Grzejniki - - stalowe, o wysokim stopniu sprawności, np. firmy PURMO - - Oświetlenie żarowe, standardowe, dodatkowo w sufitach podwieszonych zatopione - - Osprzęt elektryczny i telekomunikacyjny ponad standardowe np. ELSA koloru białego - - Malowanie Ściany wewnętrzne: - pom. , socjal., szatnia , hall , sala zebrań – farba emulsyjna w kolorze - pastelowym . - wc – ponad płytkami farba emulsyjna akrylowa do powierzchni wewnetrznych w kolorze białym.

Szczegółowy opis zadania zawiera dokumentacja techniczna

2) Wartość zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy

Netto: 225.428,31 zł

Równowartość w euro 53.661,91. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40, poz. 356)

1 euro = 4,2009

Stawka podstawowa VAT w 22%.

Kwota podatku VAT: 49.594,23 zł

Brutto: 275.022,54 zł

Podstawą ustalenia wartości zamówienia:

- na roboty budowlane*:

- jest kosztorys inwestorski*/ są planowe koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym*

- na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych są*:

- planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym*

- na usługi*/dostawy* powtarzające się okresowo jest łączna wartość

zamówień:

- na usługi należące do tej samej kategorii*/dostawy należące do tej samej grupy* określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, udzielonych w terminie 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowego na danym rok średniorocznego wskaźnika cen towarów usług konsumpcyjnych ogółem*

- których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze*/ dostawie*, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego*, jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy*

- ……………………………………………………………………………..

……………………………………………

w załączeniu

Wartość zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6i7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

………………………nie dotyczy.....................……………………………….....

……………….........................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

(Przetarg nieograniczony/ograniczony/negocjacje z ogłoszeniem/bez ogłoszenia/zamówienie z wolnej ręki/zapytanie o cenę/aukcja elektroniczna)

Podstawa prawna: art. 39 Prawa Zamówień Publicznych DZ.U. Nr 19 poz. 177 z dnia 29 stycznia 2004 r.

Uzasadnienie w przypadku odstąpienia od trybu podstawowego, tj. przetargu nieograniczonego  i ograniczonego:

4) Termin wykonania zamówienia: 31.10.2006 r.

- Proponowany skład komisji:

| Wyszczególnienie | Imię i nazwisko | Funkcja w komisji |
| --- | --- | --- |
| Przewodniczący | Jan Walczak | Analiza i ocena ofert, a szczególności przedstawienie kierownikowi jednostki propozycje wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert lub unieważnienie postępowania |
| Członek | Ryszard Kamfonik | Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie kosztorysów / formularzy cenowych / lub innych dokumentów |
| Członek | Krystyna Kosińska | Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie dokumentów finansowych |
| Członek | Janina Wilczyńska | Analiza i ocena ofert |
| Członek | Aleksander Trojanowski | Analiza i ocena ofert |
| Sekretarz | Waldemar Gatzka | Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenia dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa |

Sporządził: Waldemar Gatzka

…………………………………                          ………………………………...

Zatwierdzam                                                        Zatwierdzono

(podpia kierownika jednostki)                               po względem finansowym