PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

na zadanie: „Przebudowa istniejących budynków biurowych

i gospodarczych na lokalne socjalne na Osiedlu Świerczów”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA – Gmina Lubniewice , Urząd Miejski w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51

- Obowiązujące normy i normatywy,

- Oględziny istniejących budynków.

- Inwentaryzacja budowlana istniejących  budynków.

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działek  nr 1010/6 i 1010/8 położonych w Lubniewicach Os. Świerczów w związku z zamiarem dokonania przebudowy istniejących obiektów biurowo - gospodarczych na lokale socjalne wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. LOKALIZACJA

Istniejące budynki zlokalizowane są na działkach położonych w południowej części Lubniewic na terenie Osiedla Świerczów , położonego około 1,5 km od centrum Lubniewic , przy drodze wojewódzkiej nr 137 Sulęcin – Gorzów Wlk.

2.2 . OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Teren działki posiada dogodny dojazd z terenu drogi powiatowej . Na działkach  zlokalizowane są:

- budynek biurowo - socjalny na terenie działki nr 1010/6, przeznaczony do

przebudowy na lokale socjalne z zapleczem socjalnym i technicznym,

- budynek garażowy na terenie działki nr 1010/8, przeznaczony do

przebudowy na cele gospodarcze,

- zbiornik na nieczystości płynne – przeznaczony do remontu i dalszego użytkowania,

- place i drogi utwardzone betonem,

- istniejąca wewnętrzna sieć kanalizacyjna włączona do istniejącego zbiornika

na nieczystości płynne,

- istniejąca wewnętrzna sieć wodociągowa włączona do sieci miejskiej.

- istniejąca sieć energetyczna.

- teren działek jest komunikacyjnie powiązany z drogą gminną i drogą powiatową biegnącą przy północnej granicy działki.

Dane ogólne istniejącego  budynku biurowego:

- Długość zabudowy                                                    42,84  mb

- Szerokość zabudowy                                                 12,65  mb

- Pow. Zabudowy istniejącego budynku                    542,78  m2

- Pow. Użytkowa                                                        452,23 m2

- Wysokość użytkowa pom.                                            3,0 mb

- Kubatura budynku                                                  1.356,69 m3

- Ilość kond.                                                                      1

Dane ogólne istniejącego budynku garażowego:

- Długość zabudowy                                                36,12  mb

- Szerokość zabudowy                                               6,10  mb

- Pow. Zabudowy budynku                                    220,33 m2.

- Pow. Użytkowa                                                         184,0 6m2

- Wysokość użytkowa pom.                                        3,3 mb

- Kubatura budynku                                           607,40 m3

- Ilość kond.                                                                  1

2. OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH

Projektuje się wykonanie przebudowy istniejącego budynku biurowo-socjalnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne – gminne lokale socjalne, natomiast istniejący budynek garażowy zostanie przebudowany w celu przygotowania pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do gromadzenia opału i drobnych narzędzi ogrodniczych.

Projektowana przebudowa istniejących budynków nie spowoduje zwiększenia ich gabarytów zewnętrznych.

3. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w obrębie działki stanowiącej przedmiot opracowania. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

4. USTALENIA DODATKOWE

- Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega również ochronie konserwatorskiej.

- Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego.

- Ciągi komunikacyjne zostaną zachowane w istniejącym stanie, po dokonaniu ich remontów ( usunięcie drobnych ubytków nawierzchni betonowej istniejących dróg).

- Dojazd do działki istniejący, do zachowania.

- Ogrodzenie posesji – do zachowania po dokonaniu remontu i wymiany uszkodzonych elementów.

Opracował :

Mgr inż. R. KAMFONIK

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw