SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na zadanie: „Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora – Gminy Lubniewice,

- Inwentaryzacja istniejącego obiektu

- Projekt wykonawczy projektowanego zakresu robót.

- Inwentaryzacja istniejącego obiektu

2. OGÓLNY OPIS ZAKRESU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.1. Budynek biurowy

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym, wykonanym na rzucie prostokąta wymiarach 42,84 m x 12,65 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  m2

Pow. Użytkowa                                                        452,23 m2

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 m3

Ilość kond.                                                                1

W istniejącym budynku zlokalizowane będą:

- Mieszkania socjalne – 10 szt.,

- Dwa ustępy,

- Dwie łazienki,

- pomieszczenia kotłowni,

- pralnię,

- pomieszczenie kuchenne,

- pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy, korytarz z wiatrołapem.

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku istnieją instalacje: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna  przeznaczone do wymiany.

2.2. Budynek garażowy

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym, wykonanym na rzucie prostokąta o wymiarach 36,12 m x 6,10 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                36,12  mb

Szerokość zabudowy                                               6,10  mb

Pow. Zabudowy budynku                                        220,33 m2

Pow. Użytkowa                                                       184,06 m2

Wysokość użytkowa pom.                                        3,3 mb

Kubatura budynku                                           607,40 m3.

Ilość kond.                                                                  1

W istniejącym budynku zlokalizowane będą :

- Boksy gospodarcze  – 20 szt.,

- Pomieszczenie magazynowe

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku nie będzie żadnych instalacji.

2.3. OPIS ZAKRESU ROBÓT  BUDOWLANYCH

Budynek garażowy i budynek biurowy zostaną przebudowane w celu odtworzenia ich stanu pierwotnego i dokonania ich częściowej przebudowy polegającej na naprawie pokrycia dachowego, wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę istniejących ścian działowych wewnątrz budynku biurowego w celu dostosowania ich lokalizacji do nowych potrzeb – mieszkania socjalne z pomieszczeniami pomocniczymi. Roboty budowlane będą obejmowały również rozbiórkę istniejących instalacji wewnętrznych                     (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania wraz z osprzętem). W ramach odtworzenia stanu pierwotnego budynku garażowego będzie również wymiana istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z uzupełnieniem zmurszałej cegły kratówki. Istniejący budynek garażowy zostanie zaadoptowany na pomieszczenia gospodarczo magazynowe przeznaczone dla lokatorów mieszkań socjalnych zlokalizowanych w budynku sąsiednim.

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1. OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

Istniejący budynek jest obiektem parterowym, jednosegmentowym, wykonanym na rzucie prostokąta wymiarach 42,84 m x 12,65 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  m2

Pow. Użytkowa                                                        452,23 m2

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 m3

Ilość kond.                                                                1

3.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH –BUDYNEK BIUROWY

3.2.1.  ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany zakres robót budowlanych będzie obejmował

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i wykonanie  nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

- wymianę istniejącej stolarki okiennej z częściowym zamurowaniem otworów okiennych,

- wymianę istniejących ościeży i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,

- remont instalacji wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej – uszkodzonych w trakcie użytkowania,

- wykonanie nowych posadzek,

- wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez budowę ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm,

- skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach pomieszczeń,

3.2.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE.

- Ściany konstrukcyjne:

Projektuje się wykonanie częściowego zamurowania istniejących otworów okiennych cegłami wapienno – piaskowymi. Grubość projektowanej ściany 40 cm – jak muru istniejącego.

Projektuje się wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych  w zakresie niezbędnym dla uzyskania właściwego podziału pomieszczeń.

- Nadproża

W miejscach projektowanych otworów drzwiowych projektuje się osadzenie nadproży okiennych  prefabrykowanych, strunobetonowych 12 x 10 cm po min. 2 szt. na każdy otwór. Długość oparcia nadproży na ścianach min. 15 cm po każdej stronie otworu drzwiowego.

- Dach

Projektuje się pozostawienie  konstrukcji  istniejącego dachu płaskiego w stanie niezmienionym, natomiast należy dokonać wymiany istniejącego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia  połaci dachowej. Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:

-  wykonanie otworów w dachu w miejscu projektowanych kominów dymno-wentylacyjnych,

- wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej licówki, kl. 25, spoinowanej.

- remontu istniejącego pokrycia dachowego z papy poprzez usunięcie istniejących pęcherzy i widocznych uszkodzeń mechanicznych,

- rozebranie istniejących obróbek blacharskich,

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną z płyt styropapy gr. 15 cm, z papą  termozgrzewalna gr. 2,4 mm oraz wykonanie pokrycia z dwóch warstw  papy termozgrzewalnej – podkładowej gr. 4,3 mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm.  Opierzenia należy wykonać na krawędzi okapu oraz murów ogniowych,

- wykonanie opierzeń wokół istniejących i projektowanych kominach,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

3.2.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  NIEKONSTRUKCYJNA

-  Ścianki działowe:

- murowane  z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

- Kominy dymne i  wentylacyjne:

Murowane z kształtek systemowych SCHIEDLA o średnicy przewodu dymowego 200 mm z przewodem wentylacyjnym. Ponad połacią dachowa komin obudować cegłą klinkierową licówką o wymiarach 6 x 6 x 25 cm, spoinowaną.

-  Stolarka  okienna:

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w systemie WEKA lub podobnym, z szybami o współczynniku przenikania termicznego poniżej 1,1. Okna osadzić za pomocą dybli stalowych w ilości min. 4 szt. na każde okno. Styk ścian z ościeżnicą okienną uszczelnić za pomocą pianki montażowej. Stolarka w kolorze białym.

- Drzwiowa :

drzwi i przeszklenia zewnętrzne  PCV, ocieplane,

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych drewniane, płytowe w ościeżnicach stalowych, w systemie PORTA MINIMAX,

- do pomieszczeń socjalnych – kuchni, pralni, ustępów i łazienek (drzwi do wc z  kratkami wentylacyjnymi i okuciami wc), - drewniane, płytowe w systemie PORTA MINIMAX ościeżnice stalowe malowane w kolorze białym.

- drzwi do pomieszczeń technicznych – kotłownia, - stalowe ognioodporne o klasie odporności ogniowej EI 30.

- Ocieplenie:

- dach – płyty styropianowe  gr. 15 cm.

3.2.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-

- Pokrycie dachowe

-Papa termozgrzewalna podkładowa ułożona na ociepleniu z płyt styropianowych (styropapa gr. 15 cm)  przyklejonych do istniejącego pokrycia dachowego. Projektuje się ułożenie dwóch warstw papy:

- papa podkładowa gr. 4,3 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm.

- Odwodnienie

- rynny i rury spustowe – systemowe, PCV Wain Buk. Rynny o średnicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 110 mm.

3.2.5. 	ZAPEWNIENEI DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiających dostęp do niego dla osób niepełnosprawnych , w szczególności poruszających się na wózkach. Posadzka parteru zlokalizowana jest na poziomie

3.3.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH –BUDYNEK garażowy

3.3.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany zakres robót budowlanych będzie obejmował

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i wykonanie  nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

- wymianę istniejących ościeży i wrót zewnętrznych,

- wykonanie nowych posadzek,

- wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez budowę ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm,

- skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach,

3.3.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE.

-  Ściany konstrukcyjne:

Projektuje się wykonanie częściowego zamurowania istniejących otworów okiennych cegłami wapienno – piaskowymi. Grubość projektowanej ściany 24 cm – jak muru istniejącego.

-  Nadproża

W miejscach projektowanych otworów drzwiowych projektuje się osadzenie nadproży okiennych  prefabrykowanych, strunobetonowych 12 x 10 cm po min. 2 szt. na każdy otwór. Długość oparcia nadproży na ścianach min. 15 cm po każdej stronie otworu drzwiowego.

-  Dach

Projektuje się pozostawienie  konstrukcji  istniejącego dachu płaskiego w stanie niezmienionym  , natomiast należy dokonać wymiany istniejącego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia  połaci dachowej. Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:

- remontu istniejącego pokrycia dachowego z papy poprzez usunięcie istniejących pęcherzy i widocznych uszkodzeń mechanicznych,

- rozebranie istniejących obróbek blacharskich,

- Wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw  papy termozgrzewalnej – podkładowej gr. 4,3 mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm. Opierzenia należy wykonać na krawędzi okapu oraz murów ogniowych,

- wykonanie opierzeń wokół istniejących i projektowanych kominach,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

3.3.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA

- Ścianki działowe:

- murowane  z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

-  Drzwiowa:

Drzwi zewnętrzne deskowe, z desek sosnowych gr. 22 mm pomalowanych w kolorze palisander bejcą z lakierem wodoodpornym. Drzwi zamocować w ościeżnicach drewnianych zamocowanych do istniejących i projektowanych ścian za pomocą dybli stalowych w ilości min. 4 szt. na jedną ościeżnicę.

3.3.4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- Tynki zewnętrzne

- tynk wapienno cementowy gładki kat.III , malowany farbą emulsyjną do wymalowań zewnętrznych – dwukrotnie w kolorze beżowym.

-Pokrycie dachowe

-Papa termozgrzewalna podkładowa ułożona  na istniejącej konstrukcji dachowej po dokonaniu rozbiórki istniejącego pokrycia  dachowego. Projektuje się ułożenie dwóch warstw papy:

- papa podkładowa gr. 4,3 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm.

- Odwodnienie

- rynny i rury spustowe – systemowe, PCV Wain Buk. Rynny o średnicy 150 mm , rury spustowe o średnicy 110 mm.

- Tynki wewnętrzne

- wapienno – cementowo – wapienne  kat. III , malowane farbą wapienną w kolorze białym.

– Posadzki i podłogi:

- zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji  – posadzka cementowa.

Projektuje się wykonanie posadzek na istniejących posadzkach cementowych po dokonaniu ich napraw i usunięciu ewentualnych ubytków.

4. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kontrola prawidłowości wykonanych robót budowanych będzie obejmowała:

- sprawdzenie wykonania robót rozbiórkowych,

- kontrola właściwego zamocowania elementów konstrukcyjnych - nadproża żelbetowe,

- sprawdzenie ciągłości wykonanych izolacji poziomych i pionowych na poziomie posadzek i dachu,

- kontrola właściwego zamocowania stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie szczelności połączeń, mocowania, pionowości oraz  jakości wykonanych robót budowlanych.

- kontrola pionowości nowobudowanych ścianek działowych oraz przemurowań w ścianach nośnych istniejących.

- kontrola zgodności zrealizowanych robót budowlanych z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do specyfikacji.

- uporządkowanie terenu budowy,

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT .

Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia istniejących elementów wykończeniowych

- stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymogami zawartymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- stosować materiały posiadające atesty PZH.

- używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie,

- zapewnić wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem przepisów BHP w szczególności dotyczących prac na wysokości,

- uporządkowanie pomieszczeń w których realizowane będą roboty budowlane,

- protokolarnego przejęcia placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych i przekazanie placu budowy po ich zrealizowaniu dla Inwestora,

- realizacja robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlana oraz normami budowlanymi właściwymi dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

- prowadzenie dziennika budowy,

- zapewnienie właściwego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

- przygotowanie dokumentów odbiorowych.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI I ODBIORU ROBÓT

6.1.  Wykonawca ma obowiązek zgłosić dla Inwestora do odbioru następujące etapy robót budowlanych:

a) wygrodzenie placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp dla osób postronnych,

b) zakończenie robót rozbiórkowych  na budynku biurowym i budynku garażowym.

c) zakończenie ułożenia poszczególnych warstw izolacji poziomych oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,

d) zakończenie orynnowania istniejącego dachu na obu budynkach.

e) zakończenie wykonywania izolacji termicznych pod poziomem posadzki,

f) montaż ościeżnic stalowych wraz z kontrolą ich stabilności , pionowości oraz ilości dybli montażowych,

g)zakończenie przebudowy istniejących ścian działowych i nośnych,

h) oczyszczenie i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.

6.2. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych ma obowiązek zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dostarczeniem niezbędnych atestów, certyfikatów i świadectw jakości potwierdzających zastosowanie do budowy  materiałów zgodnych z projektem wykonawczym.

6.3. Odbiór robót budowlanych wykonany zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności wykonawcy robót i przedstawiciela generalnego wykonawcy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

6.4. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich bez usterkowe wykonanie zgodnie z załączonymi projektami wykonawczymi oraz niniejszą specyfikacją techniczną.