PAGE  
14

PROJEKTOWANIE I NADZÓR   BUDOWLANY 

Mgr inż. Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24 

tel.512335 051

PROJEKT BUDOWLANY 

OBIEKT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  SALI ZEBRAŃ W Lubniewicach- PROJEKT ZAMIENNY 

ADRES:   Lubniewice  nr ewid. Gr. 870,871, 470

INWESTOR:Gmina Lubniewice

                      69-210 Lubniewice  ul.Jana Pawła II 51
	Lp.
	Zakres opracowania
	Imię i nazwisko

Nr i rodzaj uprawnień
	data
	podpis

	1
	Autor architektury
	Inż. Witold Jurga

Upr. Budown.nr 4752/61
	30.01.2007
	

	2
	Sprawdzający arch.
	Inż. Cezary Szadkowski

Upr. Budown.3868/61
	30.01.2007
	

	3
	Autor konstrukcji
	Mgr inż.  Jan Gromacki

Upr.proj. 20/77/Gw

Mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Konstr. 108/87/Gw
	30.01.2007
	

	4
	Sprawdzaj konstr.
	Inż. Witold Jurga

Upr. Budown. nr 4752/62
	30.01.2007
	

	5
	Instalacje sanit.
	Antoni Przybysz

Upr.bud. Nr
	30.01.2007
	

	6
	Instalacje elektr.
	Marek Kamzela

Upr. Bud. Nr 12/87/Gw
	30.01.2007
	


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Ocena stanu technicznego

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Decyzja o warunkach zabudowy

4. Oświadczenie inwestora

5. Oświadczenia projektantów

6. Projekt budowlany arch.- konstrukcyjny

7. Projekt inst. Elektrycznych.

8. Projekt instalacji sanitarnych                                                

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. ZLECENIE INWESTORA 

1.2. MAPA – WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ W SKALI 1:500

1.3. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I NORMATYWY

1.4. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

1.5. UZGODNIENIA MATERIAŁOWE I FUNKCJONALNE Z INWESTOREM. 

1.6. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. LOKALIZACJA OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynek przeznaczony do remontu, rozbudowy  i przebudowy zlokalizowany jest w Lubniewicach ul.Jana Pawła II 51, w centralnej części Lubniewic. Na terenie działki zlokalizowany jest oprócz budynku przeznaczonego do przebudowy  również budynek Ratusza i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach . Działka uzbrojona jest w sieć wodociagowa , kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną . Istniejące , użytkowane budynki są włączone do systemu centralnego ogrzewania zasilanego z miejsciowej kotłowni usytuowanej w podziemiach Ratusza i opalanej gazem ziemnym z sieci .

3.DANE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO PRZEBUDOWY .

· DŁUGOŚĆ ZABUDOWY                  -   20,40. MB

· SZEROKOŚĆ ZABUDOWY                  - 9,80 MB

· DŁUGOŚĆ DOBUDÓWKI  ISTN.      - 11,40. MB

· SZEROKOŚĆ DOBUDÓWKI ISTN.    – 9,80 MB.

· DŁUGOŚĆ DOB. PROJEKTOW.        -  12,00 MB

· SZEROKOŚĆ DOBUDÓWKI PROJ. -    9,80 MB

· POW. ZABUDOWY  ISTN                   - 298,25M²

· POW. UŻYTKOWA  ISTN.                   - 255,69.M²

· KUBATURA  ISTN.                             - 1.576,52 M³  

· POW. ZABUDOWY PO ROZBUD.   –410,69   M²

· POW. UŻYTKOWA PO ROZBUD.   – 699,05  M²

· KUBATURA  ISTN.  PO ROZBUD. – 2.464,63M³  

2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy budynek przeznaczony do rozbudowy i  przebudowy jest obiektem parterowym , dwusegmentowym o podłużnych osiach budynku krzyżujących się pod katem 75º . Budynek główny zlokalizowany jest przy wschodniej granicy działki i posiada dach dwuspadowy o nachyleniu 30 º. Dobudówka zlokalizowana jest od strony zachodniej i posiada dach płaski. Segmenty budynku posiadają różną wysokość : budynek główny posiada wysokość do kalenicy 8,4 mb , natomiast wysokość dobudówki wynosi 4,00 m. Główny segment sali zebrań połączony jest z Gminnym Ośrodkirem Pomocy Społeczej w Lubniewicach. Oba istniejące  segmenty budynku sali zebrań zostały wykonane w latach 80-dziesiątych i pełniły funkcję wiejskiej sali zebrań , stołówki oraz sali do ćwiczeń gimnastycznych  dla uczniów pobliskiej szkoły.  Po przeniesieniu szkoły w inne miejsce budynek sali został zaniedbany i w chwili obecnej powrót do jego pierwotnej funkcji wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu , a zmieniajace sie warunki korzystania z niego oraz poprawa standardu istniejacego budynku wymaga dokonania jego częściowj przebudowy. Po przebudowie budynek pełnić będzie role Miejskiej sali zebrań w którym możliwe będzie przeprowadzenie drobnych imprez takich jak zabawy karnawałowe , śluby itp. Istniejący budynek , po przebudowie i rozbudowie zachowa dotychczasowy podział funkcjonalny tzn. segment główny bedzie przeznaczony na sale zebrań , natomiast dobudówka zachodnia będzie przeznaczona na zaplecze socjalne z ustepami dla gości i personelu oraz zapleczem kuchennym , natomiast część nowobudowana zlokalizowana przy południowym szczycie istniejacej salli zebrań będzie pełniła na parterze rolę sali ślubów natomiast na poddaszu zostanie zlokalizowana biblioteka miejska z czytelnią . Wystrój architektoniczny istniejącego budynku w trakcie przebudowy zostanie dostosowana do formy istniejących obiektów na terenie posesji , w tym do Ratusza jako budynku narzucającego swoja formą i kształtem wygląd otoczenia .Projekt zakłada adaptację poddasza nad częścią sali zebrań – SEGMENT A - , dobudówka socjalną – Segment B- na pomieszczenia zająć tematycznych zwiazanych z funkcjonowaniem sali zebrań . W ramach robót budowlanych zostanie dobudowana częć południowa , stanowiaca kontynuację istniejącej zabudowy. Projektowana dobudówka od strony południowej będzie obiektem parterowym z poddaszem użytkowym.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. Dane budynku po przebudowie i rozbudowie :

- POW. ZABUDOWY             - 410,69  M²

- POW. UŻYTKOWA              - 699,05 M²

- KUBATURA                        - 2.464,63 M³  

Segment główny- segment A :PARTER- 

Sala zebrań                              116,96 m²

Scena                                         31,60 m² 

Zaplecze sceny                          17,40 m²

PODDASZE UŻYTKOWE     165,96 mkw

Dobudówka socjalna SEGMENT B :

1. Holl                                                      24,76 m²
1. zmywalnia                                           16,38 m²

2. pomieszczenie socjalne                         4,94 m²
3. pomieszczenie kuchenne                     16,85 m²
4. ustęp męski                                         10,07 m²
5. ustęp damski                                       14,60 m²
6. szatnia                                                   4,94 m²

7. zmywalnia                                            5,69 m²

8. korytarz                                               4,27 m²

9. Ustęp personelu                                  4,23 m²

PODDASZE UŻYTKOWE                             106,71 mkw.
Dobudówka –Segment C

- Sala ślubów z zapleczem                                 80,85 mkw

- biblioteka                                                        87,02 mkw
4. DOPROWADZENIE MEDIÓW

· Dostawa wody:

- z istniejącej sieci wodociągowej na terenie posesji .

· Odprowadzenie ścieków:

- do wewnętrznej  sieci sanitarnej na terenie posesji.

· Odprowadzenie wody deszczowej- powierzchniowe. 

· Dostawa energii elektrycznej- z istniejącego przyłącza na terenie posesji.

11.  
TECHNOLOGIA BUDOWY – KONSTRUKCJA –

Roboty budowlane, konstrukcyjne projektuje się w technologii tradycyjnej, ich zakres obejmował będzie rozbiórkę istniejących konstrukcji dachowych i ich odtworzenie oraz wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych , a także wykonanie podziału istniejacego obiektu poprzez wykonanie ścian działowych. .

11.1
Fundamenty    -                                                                                                     

W projektowanej dobudówce projektuje się  ławy żelbetowe monolityczne  wykonane z betonu  B 20 , zbrojonego stalą 18G2 , o średnicy   4 Ø 14 w strzemionach ze stali o średnicy 6 mm. Rozstaw strzemion 30 cm. 

Pod projektowanymi słupami żelbetowymi  projektuje się wykonanie stóp żelbetowych o wymiarach 100 x 120 x 120 cm z betonu B 20 zbrojonego stalą 18G2 , srednica prętów zbrojeniowych 12 mm. Zbrojenie ułożyć w dwóch siatkach o średnicy oczek 12 cm , ułożonych 5 cm od spodu stopy oraz 5 cm od wierzchu stopy. Na stopach zostanie wsparty słup żelbetowy z betonu B 20 zbrojony stalą 18G2 w ilości 8 prętów o srednicy 14 mm w strzemionach ze stali St3SX , co 20 cm. Przekrój słupów 24 x 24 cm.

11.2 Ściany konstrukcyjne :             
       

· ściany fundamentowe istniejace – wykonane z bloczków betonowych M2 , murowanych na zaprawie cemenetowej . Grubość ścian fundamentowych 38 cm. – do zachowania.

· Ściany fundamentowe projektowane  z bloczków betonowych gr. 24 cm murowanych na zaprawie cementowej M 8

- ściany przyziemia obu segmentów – istniejące betonowe wykonane z pustaków żużlobetonowych ALFA , murowanych na zaprawie wapienno- cementowej . Grubość ścian zewnętrznych budynku głównego – 50 cm , dobudówki – 38 cm..

· wewnętrzna ściana nośna – w dobudówce socjalnej projektuje sie wykonanie wewnętrznej ściany nośnej gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 500 , murowanych na zaprawie cementowo wapiennej M 5. 

Jako dodatkowe wzmocnienie istniejacych ścian nośnych sali głównej projektuje się wykonanie filarów betonowych murowanych z bloczków betonowych M 2 , zakotwionych co drugą warstwę w istniejacych scianach nosnych.

11.3 Podciągi, wieńce, stropy:                                      

                                                W poziomie stropów żelbetowych oraz jako zwieńczenie ścian zewnętrznych budynku głównego i dobudówki projektuje sie wykonanie wieńców żelbetowych o przekroju 24 x 24 cm wykonanych z betonu B 20  zbrojonego stalą  4 Ø14 w strzemionach o średnicy 6 mm i rozstawie  co 30 cm. . Nad dobudówką socjalna i salą główną projektuje się wykonanie  stropu żelbetowego , płytowego z płyt kanałowych typu ŻERAŃ o nośności 4,5 kN/m² wspartych na  ścianach nośnych i podciągu stalowym . W wieńcu wykonanym na ścianach budynku głównego projektuje się osadzenie śrub kotwiących murłaty . Śruby kotwiące wykonać ze stali o średnicy 16 mm , rozstaw śrub co 100 cm , głębokość osadzenia śrub we wiencu min. 20 cm.  Beton we wieńcach dokładnie zawibrować
Jako podparcie żelbetowego stropu płytowego nad salą główną projektuje się wykonanie podciągu stalowego o długosci 900 cm , wykonanego z zestawu dwóch dwuteowników o wysokości 300 mm . Podciąg stalowy w stropu nad salą zebrań należy wzmocnić pas dolny zestawem rur stalowych o przekroju kwadratowym , rury o przekroju 80 x 80 mm  gr. 3 mm.. 

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STALOWE OBUDOWAĆ ELEMENTAMI OGNIOOCHRONNYMI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W PKT 15 – OCHRONA P.POŻAROWA

11.4 Nadproża 



- Segment A i B - okienne i drzwiowe żelbetowe prefabrykowane typu L 19 lub strunobetonowe o przekroju 12 x 12 cm, długość  oparcia na murze min. 15 cm, nadproża żelbetowe montować w zestawach po dwa nad każdym otworem okiennym. Otwory okienne w ścianie od strony południowej zasklepić nadprożami stalowymi – zestaw dwóch dwuteowników o wysokości 180 mm. 

- Segment C – nadproża monolityczne wykonane z betonu B 20 , o przekroju 24 x 24 cm , zbrojone stalą 18G2 w ilości 4 prety o średnicy 14 mm dołem i 3 prety o średnicy 12 mm górą. Zbrojenie ułożyć w strzemionach ze stali St3SX o srednicy 6 mm i rozstawie co 15 cm.

11.5. Dach









       

Nachylenie połaci dachowych segmentu A,B i C - dach stromy o nachyleniu 55% o konstrukcji drewnianej . Krokwie wykonane z krawędziaków sosnowych o przekroju 20  x 8 cm i rozstawie co 100 cm wsparte na płatwiach drewnianych o przekroju 24 x 14 cm. Płatwie wsparte na ścianach zewnętrznych i słupach drewnianych o przekroju 14 x 14 cm.

Pokrycie dachowe zostanie wykonane z blachodachówki ułożonej na łatach sosnowych o przekroju 4 x 6 cm i rozstawie dostosowanym do wymiarów blachodachówki , wg. wskazań producenta .  Lukarny  od strony zachodniej wykonać z   krokwii drewnianych o przekroju 18 x 8 cm , wspartych na deskownicach . Izolację przeciw wodną wykonać z folii paroprzepuszczalnej DELTA. Zamocowanej do krokwii i deskownic  za pomocą kontrłat drewnianych o przekroju 4 x 2,5 cm. 

11.6. Schody wewnętrzne 

Żelbetowe , płytowe o grubości 10 cm z podestem pośrednim . Schody wykonać z betonu B 20 zbrojonego stalą 18G2  o średnicy 12 mm i rozstawie co 10 cm . Zbrojenie wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. 

 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA

12.1- Ścianki działowe  -

 
 z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane .Przewody wentylacyjne   rury wentylacyjne SPIRO ø 150, lekka obudowa z płyt K-G na ruszcie st. gr. 1.25 cm.

12.2-  Stolarka i ślusarka okienna: 

- Okna i przeszklenia projektuje się ze szkła warstwowego,  bezpiecznego z PCV w kolorze Białym  typu RECHAU lub TYSSEN ..

- Drzwiowa :

· drzwi i przeszklenia wejściowe – PCV  w kolorze białym  z zamkami cylindrycznymi,   ramy stalowe zakotwić w ścianach, zawiasy bezpieczne (drzwi   zewnętrzne do dostawy towarów – otwierane 180 °, ocieplone,

· drzwi drewniane  - do pomieszczeń socjalnych, biura oraz wc (drzwi do wc z  kratkami wentylacyjnymi i okuciami wc), ościeżnice stalowe, lakierowane, w kolorze szarym.

· drzwi ewakuacyjne- w poziomie parteru oszklone o wymiarach 100 x 200 cm , otwierane na zewnątrz i zaopatrzone w zamek antypaniczny .

12.3-Ocieplenie:

      - ścian zewnętrznych  -Styropian gr. 10 cm

- dach – płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm. Układane w przestrzeni pomiędzy krokwiami. 

12.4. Sufity podwieszane :

- w sali zebrań  i sali ślubów projektuje się wykonanie sufitu podwieszonego z płyt NIDAGIPS gr. 12,5 mm , zamocowanego do projektowanej konstrukcji dachowej wykonanej z dźwigarów kratowych. Płyty NIDAGIPS zamocować do stalowego rusztu podwójnego wykonanego z kształtowników C 100 x 27 i rozstawie co 60 cm w obu kierunkach. 

W konstrukcji sufitu wykonać wgłębienie zgodnie z rysunkiem sufitu. 

12.5. Wentylacja 

- w Sali zebrań i sali ślubów -  wymuszona mechaniczna poprzez wywietrzak dachowy WD 35 zamocowany nad attyka . Kanały wyntylacyjne wykonać z rur stalowych powlekanych , o przekroju 30 x 40 cm pozwalajace na równomierne wentylowanie całej przestrzeni . 

- W pomieszczeniach sanitarnych – mechniczno – grawitacyjna uruchamiana włacznikiem   oswietlenia , ze zwłoka czasowa . 

- W pomieszczeniu kuchennym – mechaniczno – grawitacyjna oraz miejscowa – okap wentylacyjny nad urzadzeniami grzewczymi.

- W pozostałych pomieszczeniach – grawitacyjna.

12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

13.1 - Tynki zewnętrzne wyprawy akrylowy typu CERESIT na siatce z włókna szklanego z elementami okładzin sciennych z płyt elewacyjnych 25 x 7 cm zgodnie z rysunkiem elewacji..

13.2 - Pokrycie dachowe     






        

-dachówka cementowa Brass zakadkowa lub blacha stalowa powlekana ,

dachówkopodobna..

13.3 - Odwodnienie 







       

- rynny i rury spustowe – systemowe,PCV .

13.4 - Tynki wewnętrzne

- wapienno – cementowe kat. IV, szpachlowane.  Ściany w pomieszczeniach mokrych ( wc, łazienka, zaplecza kuchennego )
wyłożone glazurą koloru białego do wys. 2 m

 13.5 – Posadzki i podłogi:

- zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji,  Terrakota – płytki gresowe     

produkcji Röben – „Piedra” o wymiarach 20 x 20 x 1,5 cm, koloru

szarego z fugą o gr. 2mm. Wykończone szarą listwą PCV. Wykładzina PCV  (  pom. socjal., szatnia) – zmywalna, wywinięta na  ścianę do wys. 5 cm, np. firmy Tarkett.

13.7 - Zabezpieczenie naroży

- naroża i ościeża należy zabezpieczyć szynami ochronnymi ze stali

nierdzewnej, kątownik  10 x 10 cm, do wysokości 150 cm od podłogi
.
13.8 – Parapety:

- Z POSTFORMING- z niewielkim wyciągiem poza lico ścian ze względ  na konieczność zapewnienia swobodnej konwekcji powietrza nad   grzejnikiem.

13.9 - Armatura sanitarna








- ponad standardowe, koloru białego (np. KOŁO) z pełnym wyposażeniem

13.10 - Grzejniki








-

- stalowe, o wysokim stopniu sprawności, np. firmy PURMO

13.11 - Oświetlenie









żarowe, standardowe, dodatkowo w sufitach podwieszonych zatopione

13.12 - Osprzęt elektryczny i telekomunikacyjny





ponad standardowe np. ELSA  koloru białego

13.14 - Malowanie










Ściany wewnętrzne: pom. , socjalne , szatnia , hall , sala zebrań , sala ślubów , biblioteka , sale tematyczne , korytarze , pomieszczenia biurowe i magazynowe – farba emulsyjna w kolorze pastelowym  przejście Disco – Kontrast – LF Tonga do wys. 2,2 m 

 - wc – ponad płytkami farba emulsyjna akrylowa do powierzchni  wewnetrznych w kolorze białym. 

 - Drzwi:








             -     

- -wewnętrzne w kolorze naturalnego drewna 


         

15. OCHRONA P.POŻ.

.15.1 Powierzchnia i liczba kondygnacji.
W wyniku przebudowy obiekt osiągnie następujące parametry użytkowe:

· POW. ZABUDOWY             - 410,69  M²

· POW. UŻYTKOWA              - 699,05 M²

· KUBATURA                        - 2.464,63 M³  

liczba kondygnacji – 1 i 1/2

wysokość budynku – 8.80 m ( budynek niski )

15.5 Kwalifikacja obiektu i pomieszczeń do kategorii zagrożenia ludzi, określenie liczby osób przebywających na ich terenie.

Ze względu na pełnioną funkcję budynku pensjonatu  na terenie których mogą przebywać ludzie w grupach powyżej  50 osób, obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II..

Zakłada się, że maksymalna liczba osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu może wynosić do 150 osób.

15.5 Ocena zagrożenia wybuchem.

Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

15.6 Podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów wielokondygnacyjnych niskich zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I ( 10000 m2 ) nie jest przekroczona - obiekt może stanowić jedną strefę pożarową.

15.7 Określenie klasy odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Dla projektowanego obiektu wymagana jest klasa odporności pożarowej B.

Projektuje się:

- ściany zewnętrzne nośne wykonane z bloczków gazobetonowych gr. 25cm – odporność ogniowa 240min, NRO,

- słupy nośne parteru stalowe obudowane wełną mineralną grubości 10 cm i płytami nidagips ognioodpornymi o odporności ogniowej 30 min.

- ściany działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm – odporność ogniowa 120 min, NRO,

- zabezpieczenia konstrukcji nośnej dachu 
do odporności ogniowej 30 min dopuszcza się jej osłonięcie od strony pomieszczeń sufitem podwieszanym o odporności ogniowej 30 min, przy uwzględnieniu zapewnienia obudowy zabudowanych w nim lamp i innych urządzeń oraz wykonania kanałów kablowych zgodnie z rozwiązaniami systemowymi określonymi dla tego typu sufitów przez producenta,

Budynek spełnia wymagania klasy B odporności pożarowej.

16. Warunki ewakuacji.
Na terenie obiektu długości przejść w pomieszczeniach nie przekroczą 40 m.

Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają szerokość 
min. 0.9m.

Korytarze w części socjalno posiadają szerokość min. 1.25m .

 Z kondygnacji przyziemia zapewniono trzy wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu o łącznej szerokości min. 4 m. Konstrukcja drzwi rozsuwanych zapewnia możliwość otwierania automatycznego i ręcznego oraz wyklucza możliwość ich zablokowania, a w razie pożaru lub awarii drzwi.

Na terenie całego obiektu drogi ewakuacyjne, pomieszczenia handlowe oraz inne pomieszczenia nie posiadające oświetlenia światłem naturalnym będą posiadały oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania PN: zostanie zapewnione natężenie oświetlenia 0.5 lx na poziomie posadzki w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej, włączenie oświetlenia nastąpi w ciągu 2 s od chwili wyłączenia oświetlenia podstawowego, czas działania oświetlenia będzie wynosił 2h. 

Kierunki ewakuacji zostaną oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie 
z PN-N-01256-5 ( rozmieszczenie znaków zostanie ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, lub w projekcie oświetlenia ewakuacyjnego ).

Zasady ewakuacji oraz sposób postępowania na wypadek pożaru należy określić 
w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

17 . Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.
17.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany                         w wiatrołapie przy wejściu głównym.

17.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru.

W związku z nie przekroczeniem wielkości strefy pożarowej 1500 m2, wyposażenie obiektu w instalację sygnalizacji pożarowej nie jest wymagane.

17.3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
Na terenie obiektu zostanie wykonana sieć hydrantowa wewnętrzna 
z zastosowaniem hydrantów (  25  o zasięgu poziomym 50m. .

17.1.  Instalacja piorunochronna.

Obiekt zostanie wyposażony w instalację piorunochronną – ochrona podstawowa.

17.2. . Wentylacja mechaniczna.
Przewody zostaną wykonane z materiałów niepalnych. 

17.3.  Ogrzewanie.
Planuje się ogrzewanie obiektu z kotłowni zlokalizowanej poza budynkiem sali zebrań.

19. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.
Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem: 
1 gaśnica o masie środka gaśniczego min 2 kg na 300 m2 powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu odległości dojścia do sprzęt gaśniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu planuje się rozmieszczenie gaśnic proszkowych służących do gaszenia pożarów grup A i B, przystosowanych do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego zostaną ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

20.  Dojazd pożarowy.
Dojazd pożarowy zapewniony jest od strony drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w ciągu ul.Jana pawła II  w Lubniewicach.. 

Nośność jezdni 200 kN, na oś 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrzny łuków drogi 11 m.

 

                                                           Opracował:

                                                                              Mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                                                    Upr.Bud.Nr 108/87/Gw

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
          INFORMACJA DOTYCZĄCA

     BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

                        ZDROWIA

INWESTYCJA: Przebudowa i rozbudowa budynku sali zebrań    miejskich w Lubniewicach .                                

LOKALIZACJA: Lubniewice ul. Jana Pawła II 51

INWESTOR: Gmina Lubniewice  

                        69-210 Lubniewice 

                       ul. Jana Pawła II 51 

	
	Imię i Nazwisko
	Data
	Podpis

	Autor opracowania
	Mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw
	05.01.

2007r.
	


                           CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
-  Roboty przygotowawcze.

 Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników,       doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy.

    - Roboty rozbiórkowe – 

       Rozebranie istniejacych dachów i stropodachów , uszkodzonych części ścian              

      wewnętrznych i zewnetrznych.
- Wytyczenie obiektu

Wytyczenie osi głównych projektowanej dobudówki Segment C przebiegu przyłączy: energetycznego, kanalizacji sanitarnej.
- Roboty ziemne.

         Niwelacja terenu, usunięcie warstwy humusu, wykopy liniowe pod      

   fundamenty budynku, przyłączy.

- Roboty betonowe.

  Wylanie ław fundamentowych, podkładów pod posadzki i  ciągi pieszo jezdne, wylanie posadzek , wykonanie stropów żelbetowych oraz wieńców.
- Roboty murarskie.

  Wykonanie ścian fundamentowych, wewnętrznych i zewnętrznych budynku.

- Roboty ciesielsko – dekarskie.

  Wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek 

   blacharskich, rynien i rur spustowych.    

-  Prace izolacyjne.

   Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i  

    Przeciwwodnych,  izolacja termiczna.    

 -  Prace instalacyjne.

    Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie     

    przyłączy   zewnętrznych.
- Prace wykończeniowe.

  Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, ułożenie posadzek 

   i podłóg , ułożenie glazury, malowanie, montaż stolarki okiennej i  

   drzwiowej, biały montaż, wykonanie ogrodzenia, dróg i chodników.

   - Prace porządkowe.

  Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja   terenu.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.      

  Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkami użyteczności publicznej : Ratuszem , Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej.

     3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- przebudowa budynku sali zebrań .
 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

      Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

      - potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne,  

        transportowe  lub dostawcze,

     - zasypania w wykopach podczas wykonywania prac przy przyłączach 

        zewnętrznych 

    -  upadek do istniejących wykopów,

     - upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich

       i murarskich ,

    - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   

       przy wykonywanych  pracach na wysokości,

    - urazy spowodowane upadkami do wykopów,

    - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego

       zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły 

      stołowe, elektronarzędzia),

     - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.
6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.
Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

 - tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

 





   

Opracował:








……………………
