OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

· zlecenie inwestora

· decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

· uzgodnienia z inwestorem

· obowiązujące normy i normatywy

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania działki położonej w Lubniewicach ul. Strzelecka , nr ewid. 586/3 , której właścicielem jest Miasto i Gmina Lubniewice . Istniejący teren działki zostanie zagospodarowany poprzez budowę budynku magazynowego o konstrukcji stalowej , parterowego , bez podpiwniczenia , o dachu dwuspadowym , płaskim o koncie nachylenia 11% oraz zagospodarowanie terenu porzez wykonanie ukształtowania terenu działki i  wewnetrznych ciagów komunikacyjnych utwardzonych tłuczniem 

Dane ogólne budynku projektowanego do odbudowy  :

Dane ogólne projektowanego budynku  :

· Długość                                     38,24 mb

· Szerokość                                 18,32 mb

· Pow. Zabudowy                        697,50 mkw

· Pow. Użytkowa                         684,0 mkw.

· Kubatura                                   4341,91 msześć.

· Wysokość  kalenicy                  7,05 mb

· Ilość kondygnacji                       1

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren przeznaczony pod zabudowę jest terenem płaskim nie zabudowanym . Teren działki stanowi część Oczyszczalni ścieków w Lubniewicach w skład której wchodzą budynki technologiczne , administracyjne, gospodarcze , budowle ziemne oraz drogi wewnętrzne utwardzone betonem i tłuczniem. 

Działka projektowana pod zabudowę nie posiada uzbrojenia :

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE.

W wyniku przeprowadzonego w dniu  12.06.2007 r. wykopu   w miejscu posadowienia budynku stwierdzono występowanie następujących warstw gruntów:

0,00 – 1,50 m. p. p. t. – grunt nasypowy  - do usunięcia

1,50 – 2,50 m. p. p. t. – piasek gliniasty 

2,50 – 3,00 m. p. p. t. – glina piaszczysta

Grunty występują w stanie rodzimym, zagęszczone, nadają się do posadowienia na nich budynków i obiektów budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W trakcie wykonywania wykopu wody gruntowej nie stwierdzono. 
5. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w obrębie działki stanowiacej przedmiot opracowania. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

6. USTALENIA DODATKOWE

6.1 Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega również ochronie konserwatorskiej.

6.2 Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego.

6.3 Projektowany do budowy  budynek nie będzie posiadał żadnych instalacji wewnętrznych.

OPRACOWAŁ:







MGR INŻ. R. KAMFONIK

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDYNKU MAGAZYNOWEGO O KONSTRUKCJI STALOWEJ

Lubniewice ul. sTRZELECKIEJ NR EWID. GR. 586/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· ZLECENIE INWESTORA 

· Obowiązujące normy i normatywy,

· Oględziny istniejących budynków.
Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010             -obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03200              - konstrukcje stalowe

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie

2. CELE OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku magazynowego o konstrukcji stalowej projektowanego na terenie działki nr         586/3 w  Lubniewicach ul. Strzelecka , na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubniewicach  .

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

3.1  LOKALIZACJA 

Działka przeznaczona pod zabudowę zlokalizowana jest w Lubniewicach ul. Harcerska i stanowi część terenu zabudowanego Oczyszczalnią ścieków w Lubniewicach . Na terenie działki zlokalizowane są obiekty technologiczne , stawy , budynki socjalne i warsztatowe oraz drogi i place utwardzone betonem i tłuczniem . Teren działki posiada przyłącze elektroenergetyczne , wodociągowe i kanalizacyjne .

3.2 . ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany budynek zostanie wykonany jako parterowa jednonawową hala magazynową , o dachu płaskim pokrytym blacha stalowa fałdowa . Konstrukcja budynku – stalowa – słupy dwugałęziowe podpierające kratownicę stalową , dwusegmentowa . Obudowę ścian zewnętrznych stanowią okna stalowe dwuszybowe oraz blacha stalowa fałdowa zamocowana do stalowych belek oczepowych zamocowanych do słupów stalowych. Budynek nie posiada instalacji. Dane ogólne projektowanego budynku  :

· Długość                                     38,24 mb

· Szerokość                                 18,32 mb

· Pow. Zabudowy                        697,50 mkw

· Pow. Użytkowa                         684,0 mkw.

· Kubatura                                   4341,91 msześć.

· Wysokość  kalenicy                  7,05 mb

· Ilość kondygnacji                       1

Budynek nie będzie posiadał podpiwniczenia..

4.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE.

4.1. ŁAWY FUNDAMENTOWE POD ŚCIANAMI OSŁONOWYMI

Żelbetowe , prostokatne , o szerokości  40 cm , posadowione na głębokości 80 cm pod poziomem istniejącego terenu. Ławy Z betonu B 20 zazbroić stalą w ilości 4 pręty o średnicy 12 mm obwodowo , w strzemionach ze stali o średnicy 6 mm , ułożone co 30 cm. 

4.2. STOPY  FUNDAMENTOWE 

· Pod Słupami nośnymi dwugałęziowymi projektuje się stopy żelbetowe schodkowe o rzucie 1,40 x 2,0 mb i wysokości 200 cm, z betonu B 20 zbrojonego stalą 34GS o średnicy 12 mm . Zbrojenie wykonać jako siatkę o oczkach 15 x 15 cm ułożoną w strefie dolnej stopy. Słupy stalowe zabetonowane w kielichach stóp żelbetowych. 

· Pod słupami pośrednimi projektuje się stopy żelbetowe  , prostokątne o wymiarach 120 x 80 cm. Wysokość stóp 80 cm , z betonu B 20 zbrojonego stalą 34GS  o srednicy 12 mm. 

· UWAGA: wskazane jest wykonanie prefabrykacji stóp fundamentowych pod słupy dwugałęziowe oraz słupy pośrednie.

4.3. KONSTRUKCJA NOŚNA 

Konstrukcję nośną hali stanowić będą stalowe słupy dwugałęziowe wykonane z ceowników 180 o rozstawie zewnętrznym 60 cm. Rozstaw słupów nośnych : 

· w osi podłużnej  600 cm, 

· w osi poprzecznej 1800 cm.

   Gałęzie słupa połączone są przewiązkami stalowymi kątownika 50 zamocowanego do środnika. Słupy obetonowć w stopach fundamentowych żelbetowych. Słupy zakończone sa głowicą z blachy stalowej gr. 18 mm. 

Na istniejących słupach wesparzeć dźwigary kratowe stalowe wykonane z :

· pas dolny i górny – połówki dwuteowników stalowych h=425 mm .

· słupki- kątowniki stalowe 50 x 50 mm ,

· krzyżulce – kątowniki stalowe 50x50 mm .

·  Rozpiętość kratownicy 18,00 mb, wysokość kratownicy 205 cm.

Projektuje się wykonanie dźwigarów kratowych dwusegmentowych o długości 900 cm każde , z połączeniem w środku rozpiętości kratownicy. Połączenie śrubowe , wykonane z śrub stalowych zgrubnych o średnicy 24 mm , po 8 szt po każdej stronie złącza. Projektuje się wykonanie połączeń w pasie dolnym i pasie górnym kratownicy.Elementem łączącym stanowić będą blachy stalowe o grubości 18 mm

Uzupełnienie konstrukcji nośnej hali stanowić będą  słupy pośrednie :

· narożne wykonane z zestawu dwóch ceowników  180 mm , zespawanych stopami , tworząc przekrój zamknięty 180 x 180 mm. 

· Pośrednie szczytowe i ścian podłużnych wykonane z dwuteowników stalowych 180 mm. 

Usztywnienie ścian podłużnych ścian budynku stanowić będą  stężenia stalowe wykonane z zestawu ceowników stalowych 100 mm. 

W ścianach podłużnych projektuje się montaż belek oczepowych w poziomie głowic słupów wykonane z zestawu dwóch ceowników o wysokości 180 mm.

Ściana szczytowa będzie usztywniona poprzez belki wykonane z ceowników zimnogietych o wysokości 120 mm.

Ściany podłużne posiadają belki podłużne wykonane z ceowników stalowych o wysokości 120 mm. 

4.5. KONSTRUKCJA DACHOWA.

Projektuje się wykonanie konstrukcji dachowej z dźwigarów kratowych stalowych typowych  o pasach dolnych wykonanych z połówek dwuteownika 425 , krzyżulcach z katownika 50 x50 x 5 . Na dźwigarach oparte zostaną  płatwie stalowe główne wykonane z dwuteownika stalowego o wysokości 180 mm i rozstawie co 300 cm. Płatwie skrajne wykonać z zestawu dwóch ceowników stalowych o wysokości 180 mm , zespawanych stopami . Jako dodatkowym usztywnieniem płatwi projektuje się wykonanie stężeń połaciowych z kątowników 50 x 50 x 5 mm i rozstawie co 300 cm. Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa fałdowa T55x180x0,88 mm zamocowana do płatwii. 

4.7. OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

Projektuje się wykonanie obudowy ściany zewnętrznych z blachy stalową ocynkowaną , fałdowa T 55 x 180 , zamocowaną do belek oczepowych poziomych . W ścianach podłuznych zamocowane zostaną  okna stalowe dwuszybowe , w trzech rzędach poziomych . Okna zamocowane zostaną do podłużnych belek oczepowych . 

4.8. POSADZKI 

Projektuje się wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm na podbudowie z betonu B 15 gr. 15 cm . Podbudowe betonową ułożyć na podbudowie z pospółki zagęsconej , o grubości warstwy 20 cm. 

Pomiędzy posadzką cementową , a podbudową betonową wykonać izolację poziomą , przeciwwilgociową z folii PCV gr. 0,3 mm. 

4.9. RYNNY I RURY SPUSTOWE.

Projektuje się wykonanie rynien o średnicy 150 mm i rur spustowych  z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rury spustowe zamocować do obudowy ścian za pomocą uchwytów stalowych w ilości min. 3 szt. Na wysokości rur spustowych o rozstawie max. Co 300 cm. 

Rynny dachowe zamocować do konstrukcji dachowej za pomocą uchwytów rynnowych ze stali ocynkowanej. Rozstaw uchwytów co 50 cm. 

4.10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

· Okna stalowe z katowników stalowych z szybami zespolonymi . Okna o wymiarach 115 x 110 cm zamontować w trzech rzędach , mocując je do belek oczepowych , stalowych biegnących wzdłuż budynku.

· Wrota stalowe o konstrukcji wykonanej z kątownika 50 x50 x 5 mm , obudowane bachą stalową fałdową , ocynkowaną .Nie projektuje się ocieplenia wrót stalowych.

5. ROBOTY ANTYKOROZYJNE

Po zamontowaniu konstrukcji stalowej należy uzupełnić miejsca w których została uszkodzona powłoka antykorozyjna , poprzez wykonanie powłoki antykorozyjnej z farby HAMERAIN – malowanie dwukrotne. Elementy stalowe przed malowaniem miejsc z uszkodzoną powłoką antykorozyjną należy oczyścić. 

6. KOLEJNOŚCI  WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

a) Ogrodzenie placu budowy , wyznaczenie stref niebezpiecznych  , wykonanie dróg montażowych dla sprzętu ciężkiego.

b) Niwelacja terenu , wykonanie wykopów fundamentowych ,

c) Wykonanie podbudowy pod stopy fundamentowe słupów głównych z betonu B 10 , gr. 10 cm. 

d) Montaż stóp fundamentowych słupów głównych i słupów pośrednich.

e) Zasypanie przestrzeni pomiędzy stopami gruntem pochodzącym z wykopów .

f) Wykonanie ław fundamnetowych prostokatnych pod ściany osłonowe.

g) Wykonanie podbudowy z pospółki zagęszczonej , o grubości 20 cm,

h) Wykonanie podbudowy betonowej pod posadzkę z betonu B 15 grubości  15 cm. 

i) montaż  słupów stalowych dwugałęziowych oraz słupów pośrednich , w przygotowanych wcześniej stopach żelbetowych . 

j) montaż belek oczepowych oraz stężeń poziomych zamontowanych w ścianach szczytowych i ścianach podłużnych,

k) montaż dźwigarów kratowych za pomocą dźwigu . Przed wbudowaniem dźwigarów należy je scalić poprzez skręcenie. Dźwigary montować przy pomocy dźwigu  , z zawiesiem orczykowym o długości nie mniejszej niż 1/3 rozpiętości dźwigara po scaleniu.

l) Montaż konstrukcji dachowej : płatwi  oraz stężeń dachowych połaciowych . 

m) Montaż pokrycia dachowego z  blachy stalowej ocynkowanej . 

n) Montaż obudowy ścian zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z montażem okien stalowych i wrót stalowych . 

o) Wykonanie orynnowania dachu oraz montaż rur spustowych.

p) Uporządkowanie i likwidacja placu budowy. 

7. Uwaga : 
· Wszystkie roboty montażowe należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane , w sposób i w kolejności wykazanej powyżej  , z zachowaniem zasad BHP na budowie.

· W trakcie robót montażowych należy wykonać zabezpieczenie montowanych elementów konstrukcji poprzez usztywnienie poszczególnych elementów konstrukcyjnych w celu zapewnienia ich stabilności na każdym etapie montażu.
· Słupy stalowe zamontować w kielichach stóp żelbetowych za pomocą klinów z drewna twardego , a następnie obetonować betonem B 20 , po uprzednim zmoczeniu wnętrza kielicha stopy.
8. UWAGI KOŃCOWE

Projektowany budynek magazynowy nie będzie posiadał żadnych instalacji wewnętrznych.
                                                                        Opracował

                                                         mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                           Upr. Bud. Nr 108/87/Gw   

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa  budynku magazynowego 

                            o konstrukcji stalowej.                                

LOKALIZACJA: Lubniewice ul. Strzelecka 18  

                              NR EWID. GR. 586/3

INWESTOR: Miasto i Gmina  Lubniewice

                       Urząd Miejski w Lubniewicach  

                       69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51

	
	Imię i Nazwisko
	Data
	Podpis

	Autor opracowania
	Ryszard Kamfonik

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
	25.07.

2008r.
	


                           CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
-  Roboty przygotowawcze.

 Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników.

· Wytyczenie obiektu .

Wytyczenie głównych osi budynku , miejscach  lokalizacji stóp fundamentowych. 

· Roboty ziemne.

Niwelacja terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej , wykonanie wykopów fundamentowych.

· Roboty betonowe :

Wykonanie stóp i ław fundamentowych , zabetonowanie podbudowy betonowej pod posadzki wykonanie posadzki cementowej.

=  Roboty murarskie- nie występują .

· Roboty ciesielsko – dekarskie.

Wykonanie pokrycia dachowego , wykonanie rusztowań i stemplowania konstrukcji stalowej , montaż obudowy zewnetrznej ścian , obróbek    blacharskich, rynien i rur spustowych.

· Roboty montażowe konstrukcji stalowej

Demontaż dźwigarów kratowych , montaż słupów stalowych , konstrukcji dachowej , stężeń połaciowych i ściennych.

· Prace porządkowe.

 Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja  terenu.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

        Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem socjalno biurowym , obiektami magazynowymi , garażowymi i warsztatowymi oczyszczalni ścieków.

     3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: rozbiórki istniejącego  budynku  magazynowego.

   4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania.
      Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

· potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne,  

         transportowe  lub dostawcze,

- upadek do wykopów przy wykonywaniu robót ziemnych,

-        upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-  dekarskich  i montażowych

    - uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   

       przy wykonywanych  pracach na wysokości,

    - urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego

       zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki,piły stołowe, elektronarzędzia),

     - porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.
Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

 - tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.






        Opracował:

 




mgr inż. Ryszard Kamfonik

                                                              Upr. Bud. nr 108/87/Gw
Sulęcin, dnia 25.07.2008  r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U.nr 207 poz. 2016 z późn. Zm. 

Oświadczam 

że : Projekt budowlany  budynku magazynowego o konstrukcji stalowej zlokalizowanego w Lubniewicach ul. Strzeleckiej  18 nr ewid. gr. 586/3,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

PAGE  
11

