Gmina Lubniewice

ul. Jana Pawła II 51

69-210 Lubniewice
Zapytanie ofertowe
z dnia 18 lipca 2014 r.
Burmistrz Lubniewic działając w imieniu Gminy Lubniewice zaprasza do składania ofert dotyczących odnowy nawierzchni odcinka drogi gminnej na długości 177,28 m w Lubniewicach, na Os. Suszyce wraz                  z odbudową istniejących elementów odwodnienia powierzchniowego.
1) Opis przedmiotu zamówienia
Projekt niniejszy przewiduje realizację następujących elementów:

· lokalne rozbiórki nawierzchni z brukowca,

· częściowe poszerzenie istniejącej nawierzchni z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm,

· wykonanie wyrównania z KŁSM 0/31,5 na istniejącej nawierzchni i poszerzeniu o zmiennej grubości,

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

· wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

· wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm,

· odtworzenie rowu przydrożnego na odcinku 0+101,00 km do 0+145,00 km zakończonego ściekiem skarpowym wg tablicy 01.24 KPED,

· remont ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych na długości od 0+160,00 km do 0+177,28 km zakończonego podwójnym ściekiem skarpowym wg tablicy 01.24 KPED,

· umocnienie wylotu ścieków skarpowych faszyną 20+20.
2) Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do 25 lipca 2014 r. do godz. 14.00  w formie pisemnej – sekretariat Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice. Do druku oferty obowiązkowo proszę dostarczyć wypełniony kosztorys ofertowy!

3) Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku. W przypadku złożenia oferty w wysokości nie większej niż zaplanowana w budżecie na realizację inwestycji, Gmina Lubniewice podpisze umowę na wykonanie zadania.
4) Osoba do kontaktu z ramienia Gminy Lubniewice: Waldemar Gatzka, tel. 95 755 7052 w sprawach formalnych lub Ryszard Kowalski, DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, tel. 601 564 223, 91 4500577 w sprawach przedmiotu zamówienia. Wszelkie pytania dotyczące można również kierować na adres: inwestycje@lubniewice.pl
W załączeniu: opis techniczny, przedmiar, kosztorys zerowy, informacja dotycząca bezpieczeństwa                            i ochrony zdrowia, rysunki poglądowe.
PAGE  

